新建铁路郑焦线云台山支线环境影响报告书简本

- 1 项目概况

- 1.1  项目地理位置及建设意义

云台山支线位于河南省西北部，焦作市和新乡市境内。云台山支线线路起于郑焦作铁路修武西站，向北跨大沙河及既有新月线，折向东北跨过大沙河、新月线后，绕避修武北部的采空区，在新乡市辉县张屯煤矿东端折向西，跨南水北调工程后至云台山景区，线路全长32.749km，桥梁长10.563km，桥梁比32.26%。云台山支线在焦作境内16.239km，新乡境内16.51km。

云台山位于修武县境内， 是全球首批世界地质公园， 同时又是国家重点风景名胜区、国家5A级景区、国家地质公园、国家森林公园、国家水利风景名胜区、国家猕猴自然保护区六个国家级于一体的风景名胜区。2008年游客总人数突破1400万人，大部分游客来自河南中南部、山东、河北、华东等地。目前，通往景区周边的有长济高速公路、郑焦晋高速公路以及新月铁路，与区域大型客运枢纽—郑州的连接只有郑焦晋高速公路比较顺直，但从郑州市区至景区约需3h。

目前郑焦线郑州至焦作段已经开始动工，修建郑焦线云台山支线后，郑州～云台山铁路旅行时间将在1h之内，将会吸引大量旅游客流，根据预测，近远期城际铁路将分别承担348万人和636万人。

云台山支线铁路将成为中原城市群城际轨道交通网的放射线，承担中原城市群各地市与云台山景区间客流，本项目建设对于促进地区经济发展、开发沿线旅游资源具有重要意义。

- 1.2 主要工程内容

本工程云台山支线全长32.749km，新设云台山车站1个。全线永久用地2016.72亩，临时用地95.00亩，拆迁房屋4.57万平方米；路基土石方共计344.90×104m3，其中填方295.47×104m3，挖方49.43×104m3；双线特大桥6-6674.35延长米，单线特大桥2-5535.78延长米，双线大桥1-307.6延长米，双线中桥3-339.4延长米，框构小桥20-7731平方米，涵洞94-2529横延米；正线铺轨64.929公里，站线铺轨1.938公里，铺道岔7组；房屋7260平方米。

本工程总工期为2.5年，宜与郑焦线同时完工，即2013年中竣工。

投资估算总额为180758.01万元，每正线公里5519.5万元。其中：静态投资171212.03万元，每正线公里5228.01万元；建设期贷款利息9153万元；机车车辆购置费不计列；铺底流动资金392.99万元。

- 2 工程的环境影响评价及拟采取的环保措施

- 2.1生态环境影响评价

（1）铁路建设将改变土地的利用方式，工程永久占地面积为2061.32亩，其中基本农田占59.94％，由于项目带状占地，相对于整个区域来说，其土地利用性质的改变不足以影响到所在地域的土地利用状况。

（2）本工程填方多于挖方，项目填方295.47×104m3，挖方49.43×104m3，挖方全部用于填方，需要取土（石）249.04×104m3。根据沿线土（石）质，共设置2个取土场。本工程设置的取土场不位于风景名胜区、自然保护区内。总体分析，本工程取土场设置基本合理。

（3）工程永久占地将造成农作物损失量为1951.7吨/年，项目施工结束后绿化和复耕措施可以在一定程度上弥补各项损失。

（4）本项目建设不涉及地方人民政府公布的水土流失重点监督区和重点治理区。工程施工造成的水土流失增加量为9568.2t/a。

（5）本项目对区域生态完整性的影响主要表现在工程带状占地影响，对区域生态体系生产能力和稳定状况的改变影响不明显，对本区域生态完整性影响较小。

- 2.2 噪声影响评价

（1）铁路边界（30m）

①近期：

铁路边界30m处等效声级昼间54.5dB～56.3，夜间39.2～44.1dB，均满足昼夜70/70dB限值。

②远期：

铁路边界30m处昼夜间Leq均较预测近期增加0.9～2.1dB左右，均满足昼夜70/70dB限值。

（2）4a类区敏感点

①近期：

新建线共有9处4a类区敏感点。所有9处敏感点噪声值均满足昼、夜70dB/55dB限值要求。

②远期：

新建线昼间Leq较预测近期增加0.7～8.1dB。大韩村等10处敏感点昼间噪声值均满足70dB，夜间噪声值均满足55dB。

（3）2类区敏感点

①近期：

新建线2类区敏感点为落安村，昼间为53.1dB，夜间40.5dB。昼间噪声值均满足60dB，夜间满足50dB。

②远期：

落安村昼间为53.4dB，较现状值昼间增加0.7 dB，夜间40.5dB，昼间噪声值均满足60dB，夜间满足50dB。

本次工程对于评价范围内噪声超标的敏感点，采用设置声屏障降噪措施共2280m，合计1028万元；更换通风隔声窗措施共200m2，合计10万元。噪声防治措施总投资共计1038万元。在采取上述措施后，沿线噪声敏感点声环境质量均能达标或得到改善。

- 2.3 振动影响评价

本工程沿线振动敏感点共计9处。昼夜振动预测值为71.5～78.9dB，能满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）之“铁路干线两侧标准”80dB限值要求。

整体来看，预测年沿线各敏感点振级均能够达到《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）之“铁路干线两侧”标准80dB限值要求。

- 2.4 电磁影响评价

（一）电视接收影响

本工程沿线大多数居民已安装卫星天线或有线电视。列车运行产生的电磁辐射对于已经接入有线电视的敏感点，电力机车运行不会影响其收视效果；对于沿线部分居民自行安装卫星天线，其收视质量基本等同于接入有线电视，列车运行对其影响不大；对于沿线少数没有接入有线电视且未自行安装卫星电视接收器的敏感点，列车通过时会受到明显的干扰影响。距离50m为保证电视正常收看的条件，通过预留有线电视入网补偿经费，可消除工程电磁对收看电视的影响。

（2）牵引变电所影响

牵引变电所线产生的工频电场和工频磁感应强度很低，符合HJ/T24-1998中规定的相关限值要求。

（3）新建GSM-R基站的影响

以天线为中心，长44m（沿铁路方向）、宽22m的矩形区域可定为天线的超标区域（控制区），即超标区外辐射功率密度可满足小于8μW/cm2，符合标准GB8702-88和HJ/T10.3-1996的要求。

- 2.5水环境影响评价

（1）本工程实施后废水排放增量为16.6m3/d，云台山站废水处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）二级标准要求，用于站区及周边绿化，不会影响地表水环境质量。

（2）拟建线路王敬屯特大桥以桥梁方式跨越在建的南水北调中线工程明渠，评价要求跨越干渠处桥梁设计成封闭式桥面，并设置桥面引排水系统，王敬屯跨南水北调特大桥两端各设置收集池，收集20分钟的桥面初期雨水和其他污染废水。处理方式建议采用沉淀+隔油池，处置后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级排放标准后方可外排，但不允许排入饮用水源保护区内。

- 2.6环境空气及固废影响评价

（1）工程沿线环境空气质量良好，城市首要污染物均为二氧化硫，沿线农村空气首要污染物为可吸入颗粒物。

（2）本项目站场不设燃煤锅炉，采用地源热泵采暖，无大气污染物排放。

（3）本工程实施后，新增铁路职工的生活垃圾排放量为8.9t/a，旅客垃圾产生量为234.2t/a，所有垃圾经定点收集并及时清运、交由当地环卫部门统一处理后对环境影响不大。

- 2.7环保投资概算

本项目总投资估算为18.08亿元人民币，其中环保投资5205万元，所占比例为2.88%。其中噪声环保投资1038万元，生态环保投资4111.8万元。

- 3.环评结论要点

新建郑焦线云台山支线铁路项目符合国家及地方铁路建设规划，是铁道部与河南省合作建设项目，工程对促进地区经济发展、改善交通运输状况、改善投资环境以及促进地区间交流具有巨大的作用。项目建设的同时会对沿线环境带来丧失土地资源、植被破坏和环境质量下降等影响，但在采取相应措施后，项目对环境的不利影响可以得到减轻或消除，开发建设带来的不利影响可为环境所接受。拟建项目不存在重大的环境制约因素，在严格执行工程环保措施，切实落实环保“三同时”制度的前提下，从环境保护角度讲，本工程的建设是可行的。